附件1

技术商务响应偏离表

| 序号 | 设备/服务名称 | 相关要求 | 供应商响应内容 | 偏离说明 （无偏离/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万筒型网络摄像机（枪机）数量5台 | 1.★像素≥400万，分辨率≥2560×1440 2.传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 3.支持红外补光，有效补光距离≥30m 4.支持H.265/H.264编码 5.支持DC12V或POE供电 6.防护等级≥IP66，支持ONVIF、GB/T 28181协议， 7.市场一线主流品牌 |  |  |
| 2 | 摄像机支架，数量 5支，（需和枪机数量配套） | 铝合金或金属材质壁装支架，承重≥2kg。 |  |  |
| 3 | 400万半球网络摄像机，数量17台 | 1.★像素≥400万，分辨率≥2560×1440 2.传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 3.支持红外补光，有效补光距离≥30m 4.支持H.265/H.264编码 5.支持DC12V或POE供电 6.防护等级≥IP66；支持ONVIF、GB/T 28181协议 7.市场一线主流品牌 |  |  |
| 4 | 32路网络硬盘录像机（NVR）数量1台 | 1.★支持接入≥32路网络摄像机 2.支持H.265/H.264编码格式接入 3.≥2个HDMI接口，≥1个VGA接口，支持4K输出 ≥2个千兆网口 4.≥4个SATA接口，单盘最大支持≥10TB 5.支持手机APP远程预览、回放 6.支持ONVIF、GB/T 28181协议 7.市场一线主流品牌 |  |  |
| 5 | 监控专用硬盘 | 1.★≥8TB/块，3.5英寸，SATA接口，≥5400RPM，CMR记录技术，适用7×24小时监控存储。4块满足22路摄像头30天存储。 |  |  |
| 6 | 55寸监视器 1台 | 1.显示尺寸≥55英寸；≥HDMI接口×2；支持7×24小时连续运行 2.市场一线主流品牌 |  |  |
| 7 | 24口POE千兆交换机1台 | - 1.★≥24个千兆POE电口，≥2个千兆光口；交换容量≥56Gbps；支持802.3af/at； - 2.金属外壳； - 3.市场一线主流品牌 |  |  |
| 8 | 8口POE千兆交换机 1台 | - 1.★≥8个千兆POE电口，≥2个千兆光口；交换容量≥56Gbps；支持802.3af/at； - 2.金属外壳； - 3.市场一线主流品牌 |  |  |
| 9 | 线缆及辅材 | - 六类非屏蔽千兆网线、国标无氧铜电源线、阻燃PVC线槽及全部配套辅材 |  |  |
| 10 | 工期 | - 合同签订后10个日历天完成全部施工竣工验收 |  |  |
| 11 | 质量保证 | - 整体项目质保不少于叁年，报修2小时响应，8小时内上门服务 |  |  |

说明：1.★标注项为实质性条款，负偏离直接响应无效；

2.偏离说明必须填写，不填写视为未响应；

3.正偏离、负偏离必须详细写明具体差异。

供应商（盖章）：________________

日期：_______年_______月_______日

附件2

投标企业符合《政府采购法》第二十二条

规定声明函

根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）的规定，本公司郑重声明，本公司同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本公司参加本项目采购活动由本公司提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商签章：________________

日          期：________________

附件3

无不良信用记录声明函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件中投标供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标供应商签章：________________

日          期：________________

附件4

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商签章：________________

日          期：________________